SOAL ESSAY

(Level Kognitif C2 – C4: Memahami, Menerapkan, Menganalisis)

Materi: Hambatan Listrik (Resistansi)

| Identitas | Keterangan |
| --- | --- |
| Nama | ……………………………………………………… |
| Kelas / No. Absen | ……………………………………………………… |
| Hari / Tanggal | ……………………………………………………… |
| Waktu | 90 menit |

Petunjuk Pengerjaan

1.	Berdoalah sebelum mengerjakan soal.

2.	Bacalah setiap soal dengan cermat. Soal disusun dari level C2 (memahami), C3 (menerapkan), dan C4 (menganalisis).

3.	Tuliskan diketahui, ditanyakan, rumus, dan langkah penyelesaian untuk soal hitungan beserta satuannya.

4.	Soal yang membahas kode warna resistor dapat dikerjakan dengan bantuan tabel kode warna di bawah.

5.	Setiap soal memiliki bobot skor maksimum 5 sehingga skor total maksimum adalah 100.

Tabel Kode Warna Resistor 4 Gelang

| Warna | Gelang 1 & 2 (angka) | Gelang 3 (pengali) | Gelang 4 (toleransi) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hitam | 0 | × 10⁰ (1) | – |
| Coklat | 1 | × 10¹ | ± 1% |
| Merah | 2 | × 10² | ± 2% |
| Oranye | 3 | × 10³ | – |
| Kuning | 4 | × 10⁴ | – |
| Hijau | 5 | × 10⁵ | – |
| Biru | 6 | × 10⁶ | – |
| Ungu | 7 | × 10⁷ | – |
| Abu-abu | 8 | × 10⁸ | – |
| Putih | 9 | × 10⁹ | – |
| Emas | – | × 0,1 | ± 5% |
| Perak | – | × 0,01 | ± 10% |

Contoh: coklat – hitam – hijau – perak = 10 × 10⁵ Ω = 1.000.000 Ω = 1 MΩ, toleransi ± 10%.

Konstanta bantu: R = V / I   |   R = ρ × (L / A)   |   Seri: R = R1 + R2 + …   |   Paralel: 1/R = 1/R1 + 1/R2 + …

SOAL ESSAY

1.	Dalam ilmu kelistrikan, arus listrik tidak mengalir begitu saja tanpa adanya perlawanan dari bahan yang dilaluinya.

a.	Jelaskan dengan kata-katamu sendiri yang dimaksud dengan hambatan listrik!

b.	Tuliskan simbol besaran dan satuan SI hambatan listrik beserta simbol satuannya!

c.	Jelaskan perbedaan antara hambatan listrik dan resistor!

2.	Georg Simon Ohm menjelaskan hubungan antara tegangan, kuat arus, dan hambatan listrik.

a.	Jelaskan bunyi Hukum Ohm!

b.	Tuliskan tiga bentuk persamaan Hukum Ohm dan jelaskan arti setiap besaran beserta satuannya!

c.	Jelaskan apa yang terjadi pada kuat arus jika tegangan dijadikan dua kali (hambatan tetap) dan jika hambatan dijadikan dua kali (tegangan tetap)!

3.	Nilai hambatan suatu kawat penghantar dirumuskan sebagai R = ρ × (L / A).

a.	Sebutkan empat faktor yang memengaruhi hambatan kawat dan jelaskan arti simbol ρ, L, dan A!

b.	Jelaskan mengapa kawat yang lebih panjang memiliki hambatan lebih besar, sedangkan kawat yang lebih tebal memiliki hambatan lebih kecil!

c.	Jelaskan mengapa tembaga disebut konduktor, sedangkan karet disebut isolator, ditinjau dari hambatan jenisnya!

4.	Pada sebagian besar logam, hambatan listrik berubah ketika suhunya berubah.

a.	Jelaskan pengaruh kenaikan suhu terhadap hambatan logam!

b.	Jelaskan penyebab pengaruh tersebut ditinjau dari gerak atom-atom logam!

c.	Berikan satu contoh benda yang hambatannya berubah karena suhu dan jelaskan perubahan yang terjadi!

5.	Resistor dapat dihubungkan dalam rangkaian seri maupun rangkaian paralel.

a.	Jelaskan ciri rangkaian seri ditinjau dari susunan, kuat arus, dan tegangannya!

b.	Jelaskan ciri rangkaian paralel ditinjau dari susunan, kuat arus, dan tegangannya!

c.	Bandingkan apa yang terjadi pada rangkaian seri dan rangkaian paralel jika salah satu komponennya putus!

6.	Perhatikan contoh pada gambar kode warna: resistor 4 gelang dengan urutan warna coklat – hitam – hijau – perak, yang nilainya dituliskan 10 00000 atau 10 × 10⁵ = 1.000.000 Ω = 1 MΩ dengan toleransi 10%.

a.	Jelaskan fungsi gelang ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 pada resistor 4 gelang!

b.	Jelaskan mengapa pada contoh tersebut angka 10 diikuti 5 buah nol!

c.	Jelaskan arti toleransi 10% pada resistor tersebut!

7.	Hambatan listrik dimanfaatkan pada berbagai peralatan yang kita gunakan sehari-hari.

a.	Jelaskan mengapa nikrom digunakan sebagai elemen pemanas pada setrika!

b.	Jelaskan fungsi potensiometer pada pengatur volume audio!

c.	Jelaskan mengapa resistor dipasang pada rangkaian LED!

8.	Gunakan tabel kode warna resistor 4 gelang untuk menjawab pertanyaan berikut.

a.	Tentukan nilai hambatan dan toleransi resistor dengan gelang kuning – ungu – merah – emas!

b.	Tentukan urutan warna gelang untuk resistor 2,2 kΩ dengan toleransi 5%!

c.	Tentukan rentang nilai hambatan resistor dengan gelang coklat – hitam – hijau – perak!

9.	Gunakan Hukum Ohm untuk menyelesaikan perhitungan berikut.

a.	Sebuah resistor 48 Ω dihubungkan ke baterai 12 V. Hitung kuat arus yang mengalir!

b.	Kuat arus 0,5 A mengalir pada resistor 24 Ω. Hitung tegangan pada ujung-ujung resistor!

c.	Pada tegangan 9 V mengalir arus 30 mA pada suatu resistor. Hitung hambatan resistor tersebut!

10.	Kawat tembaga (ρ = 1,7 × 10⁻⁸ Ω·m) sepanjang 20 m memiliki luas penampang 0,5 mm² (1 mm² = 10⁻⁶ m²).

a.	Hitung hambatan kawat tersebut!

b.	Hitung hambatan kawat jika panjangnya dijadikan dua kali (luas penampang tetap)!

c.	Hitung hambatan kawat jika diameter kawat awal dijadikan dua kali (panjang tetap)!

11.	Tiga resistor R1 = 20 Ω, R2 = 30 Ω, dan R3 = 50 Ω disusun seri dan dihubungkan ke sumber tegangan 20 V.

a.	Hitung hambatan total rangkaian!

b.	Hitung kuat arus yang mengalir pada rangkaian!

c.	Hitung tegangan pada masing-masing resistor!

12.	Tiga resistor 12 Ω, 6 Ω, dan 4 Ω disusun paralel dan dihubungkan ke sumber tegangan 12 V.

a.	Hitung hambatan total rangkaian!

b.	Hitung kuat arus total yang keluar dari sumber!

c.	Hitung kuat arus yang mengalir pada setiap cabang!

13.	Resistor R1 = 4 Ω dihubungkan seri dengan dua resistor yang disusun paralel, yaitu 6 Ω dan 3 Ω. Rangkaian dihubungkan ke sumber tegangan 18 V.

a.	Hitung hambatan pengganti susunan paralel dan hambatan total rangkaian!

b.	Hitung kuat arus total!

c.	Hitung tegangan pada R1 serta kuat arus pada resistor 6 Ω dan 3 Ω!

14.	Sebuah LED bertegangan kerja 2 V dan arus kerja 20 mA akan dinyalakan dengan baterai 9 V menggunakan sebuah resistor pembatas yang dipasang seri dengan LED.

a.	Hitung tegangan yang harus ditanggung oleh resistor!

b.	Hitung nilai resistor pembatas yang diperlukan!

c.	Jika yang tersedia hanya resistor 390 Ω, hitung kuat arus yang mengalir pada LED!

15.	Seorang siswa mengukur tegangan dan arus pada dua komponen, X dan Y, dengan hasil sebagai berikut.

| Tegangan (V) | 2 | 4 | 6 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arus komponen X (A) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 |
| Arus komponen Y (A) | 0,10 | 0,18 | 0,24 | 0,28 |

a.	Hitung hambatan komponen X dan Y pada setiap pengukuran.

b.	Analisislah karakteristik masing-masing komponen dan tentukan komponen mana yang mengikuti Hukum Ohm.

c.	Sebutkan satu kemungkinan penyebab perilaku komponen Y dan satu contoh komponen yang berperilaku seperti itu!

16.	Kawat A dan kawat B terbuat dari bahan yang sama dan berada pada suhu yang sama. Panjang kawat B dua kali panjang kawat A, sedangkan diameter kawat B juga dua kali diameter kawat A. Hambatan kawat A adalah 8 Ω.

a.	Analisislah perbandingan luas penampang kawat B terhadap kawat A!

b.	Tentukan hambatan kawat B beserta langkah penalaranmu menggunakan R = ρ × (L / A).

c.	Analisislah mengapa menambah panjang kawat dan menambah diameter kawat memberikan pengaruh yang berlawanan terhadap hambatan!

17.	Andi membaca resistor 4 gelang berwarna coklat – hitam – hijau – perak sebagai 105 Ω karena ia hanya menggabungkan angka dari gelang ke-1, ke-2, dan ke-3.

a.	Analisislah letak kesalahan Andi dalam membaca gelang resistor tersebut!

b.	Tentukan nilai hambatan yang benar beserta rentang toleransinya.

c.	Saat diukur dengan multimeter, resistor itu menunjukkan 1,25 MΩ. Analisislah apakah nilai tersebut sesuai dengan rentang hasil perhitunganmu dan sebutkan kemungkinan penyebabnya!

18.	Resistor R1 = 6 Ω dihubungkan seri dengan dua resistor yang disusun paralel, yaitu 12 Ω dan 4 Ω. Rangkaian dihubungkan ke sumber 18 V.

a.	Hitung hambatan total dan kuat arus total rangkaian.

b.	Hitung tegangan pada R1 dan pada kedua resistor paralel, serta kuat arus pada masing-masing cabang paralel.

c.	Cabang 4 Ω tiba-tiba putus. Analisislah perubahan hambatan total, kuat arus total, serta tegangan pada R1!

19.	Sebuah rumah menggunakan tegangan 220 V. Dua lampu identik yang masing-masing dirancang untuk 220 V dirangkai seri ke sumber 220 V oleh seorang pemula.

a.	Analisislah tegangan yang diterima tiap lampu dan prediksikan kondisi nyala lampunya.

b.	Analisislah mengapa susunan seri tidak tepat untuk instalasi rumah. Berikan dua alasan berdasarkan tabel perbandingan seri dan paralel.

c.	Tentukan susunan yang tepat dan analisislah perbedaan tegangan pada tiap lampu serta kondisi lampu lain bila salah satu lampu putus!

20.	Sebuah perusahaan membuat setrika listrik. Seorang karyawan mengusulkan elemen pemanas dari kawat tembaga tebal karena tembaga adalah penghantar yang baik, sedangkan karyawan lain mengusulkan kawat nikrom.

a.	Analisislah usulan kedua karyawan menggunakan R = ρ × (L / A)!

b.	Analisislah mengapa bahan isolator seperti karet tidak dapat digunakan sebagai elemen pemanas!

c.	Seorang teknisi memotong gulungan nikrom lebih pendek. Analisislah perubahan hambatan dan kuat arus (tegangan tetap) serta risikonya!

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN

Rekapitulasi Soal

| No | Topik | Level Kognitif | Skor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pengertian hambatan listrik dan resistor | C2 – Memahami | 5 |
| 2 | Hukum Ohm | C2 – Memahami | 5 |
| 3 | Faktor-faktor yang memengaruhi hambatan kawat | C2 – Memahami | 5 |
| 4 | Pengaruh suhu terhadap hambatan | C2 – Memahami | 5 |
| 5 | Ciri rangkaian seri dan paralel | C2 – Memahami | 5 |
| 6 | Membaca kode warna resistor 4 gelang | C2 – Memahami | 5 |
| 7 | Aplikasi hambatan dalam kehidupan | C2 – Memahami | 5 |
| 8 | Menentukan nilai resistor dari kode warna | C3 – Menerapkan | 5 |
| 9 | Perhitungan Hukum Ohm | C3 – Menerapkan | 5 |
| 10 | Perhitungan hambatan kawat | C3 – Menerapkan | 5 |
| 11 | Perhitungan rangkaian seri | C3 – Menerapkan | 5 |
| 12 | Perhitungan rangkaian paralel | C3 – Menerapkan | 5 |
| 13 | Perhitungan rangkaian campuran | C3 – Menerapkan | 5 |
| 14 | Resistor pembatas arus pada LED | C3 – Menerapkan | 5 |
| 15 | Analisis data eksperimen Hukum Ohm | C4 – Menganalisis | 5 |
| 16 | Faktor panjang dan luas penampang kawat | C4 – Menganalisis | 5 |
| 17 | Menganalisis kesalahan pembacaan gelang resistor | C4 – Menganalisis | 5 |
| 18 | Rangkaian campuran saat salah satu cabang putus | C4 – Menganalisis | 5 |
| 19 | Instalasi listrik rumah: seri atau paralel | C4 – Menganalisis | 5 |
| 20 | Pemilihan bahan elemen pemanas | C4 – Menganalisis | 5 |
|  | Total skor maksimum |  | 100 |

Nilai akhir = (skor perolehan ÷ 100) × 100. Untuk jawaban yang berbeda tetapi logis dan benar secara konsep, guru dapat memberikan skor sesuai kebijakan penilaian.